TYP: ED 4201.03

Design: Kai Stania

Výrobce: RIM CZ a.s.

EDGE

Pohodlí a překvapivý domácký dojem jsou společným jmenovatelem všech produktů v kolekci. Tato mnohostranně použitelná sezení lze využít v kanceláři i ve veřejných prostorech. Vybírat a kombinovat můžeme ze židle, křesílka s područkami a barové stoličky. Kromě čalounění mohou být vodícím prvkem také zvolené podnože.

| Provedení | Tvarovaná skořepina skládající se ze dvou dílů. - Zadní nosnou část tvoří 3D tvarovaný výlisek z bukových dýh o celkové tloušťce 10 mm, čalouněný ze zadní strany PUR pěnou o tloušťce 10 mm. - Přední část čalounění tvoří 3D tvarovaný výlisek z bukových dýh o celkové tloušťce 5 mm, čalouněný z přední strany PUR pěnou o tloušťce 15 mm. |
| --- | --- |
| Podnož | - 01 – hliníková čtyřramenná podnož s centrální kovovou trubkou o průměru 50 mm. Podnož s plastovým kluzákem s možností použití filcu nebo teflonu. Povrchová úprava podnože kombinace leštěného hliníku a chromové ocelové trubky, nebo nástřik práškovou barvou dle RAL. - 03 – rám křesla je kovový, čtyřramenný z konických trubek. Úchyt rámu ke skořepině je na otočném mechanismu, kluzáky jsou našroubované na zúžený konec ramena rámu a jsou stavitelné k případnému vyrovnání nerovnosti podlahy. - 06 – dřevěná z dubových hranolů o průřezu 30/56 mm, lakovaná polyuretanovým bezbarvým lakem. Kluzáky z měkčeného plastu s protiskluzovou úpravou. 07 – kostra rámu je z vysokopevnostního drátu o průměru 12 mm, který je spojený do jednoho celku. Povrchová úprava rámu chrom nebo nástřik práškovou barvou dle RAL. Plastové kluzáky. |
| Čalounění | Dle výběru z nabídky látek. |
| Područky | 3D tvarovaný výlisek z bukových dýh o celkové tloušťce 10 mm, očalouněné PUR pěnou z obou stran |
| Záruka | 5 let (viz. Obchodní podmínky) |

Rozměry (v mm)

| Koncept EDGE 4201 |  |
| --- | --- |
| ED 4201.01 ED 4201.06 ED 4201.07 Koncept ED 4202 (rozměry v mm). |

EDGE BAR STOOL

Barová stolička na dřevěných nebo drátěných podnožích vycházejí svým vzhledem z ostatních produktů. Mírná zádová opěra zaručuje nečekaně pohodlný komfort i při delším sezení.

| Provedení | Tvarovaná skořepina skládající se ze dvou dílů. - Zadní nosnou část tvoří 3D tvarovaný výlisek z bukových dýh o celkové tloušťce 10 mm, čalouněný ze zadní strany PUR pěnou o tloušťce 10 mm. - Přední část čalounění tvoří 3D tvarovaný výlisek z bukových dýh o celkové tloušťce 5 mm, čalouněný z přední strany PUR pěnou o tloušťce 15 mm. A |
| --- | --- |
| Podnož | - 13 – kostra rámu je z vysokopevnostního drátu o průměru 12 mm, který je spojený do jednoho celku. Povrchová úprava rámu chrom nebo nástřik práškovou barvou dle RAL. Plastové kluzáky. - 14 – dřevěná z dubových hranolů o průřezu 30/50 mm, lakovaná polyuretanovým bezbarvým lakem. Kluzáky plastové nebo filcové. |
| Čalounění | Dle výběru z nabídky látek. |
| Záruka | 5 let (viz. Obchodní podmínky) |

Koncept ED 4211 (rozměry v mm)