WEB WB 950.302

Výrobce: RIM CZ s.r.o.

Design: Giancarlo Bisaglia

WEB WB 950.301

Moderní, pohodlná a lehce působící stohovatelná barová židle. Rám je bez područek s konstrukcí odděleného sedáku a zádové opěry.

| Popis | Sedák a opěradlo tvoří dva díly, opěradlo je napojeno na sedák v krajních bodech s malým prostorem ve střední části mezi sedákem a opěradlem pro uchycení a manipulaci se židlí. |
| --- | --- |
| Sedák | Čalouněný plastový sedák s dostatečnou plochou a tvarem pro pohodlné sezení, přední hrana se zaoblením, aby nedocházelo k nežádoucímu tlaku na spodní část nohou sedícího. Tloušťka čalounění PUR pěny je 10mm. Krycí plast ze spodní strany sedáku schovává připojení rámu k sedáku a opěradlu a dotváří tak čistý vzhled židle bez viditelných spojů. Zároveň zabraňuje poškození sedáku při stohování. Materiál plastů polypropylen s vysokou pevností, bez trhlin, netoxický, odolný proti skvrnám. |
| Opěradlo | Celočalouněné plastové opěradlo ergonomicky tvarované, zaručující pohodlné sezení, dostatečnou podporu v bederní oblasti zad a volnost pohybu při záklonu. Tloušťka čalounění PUR pěny je 10mm. Materiál plastů polypropylen s vysokou pevností, bez trhlin, netoxický, odolný proti skvrnám. |
| Rám | Rám tvoří vysokopevnostní drát o průměru 11mm spojený do jednoho celku. Z přední strany jsou bočnice rámu pro zvýšení pevnosti konstrukce spojeny příčníkem, který je dostatečné vysoko pro pohodlné sezení. Rám je bez ostrých hran, s přišroubovanými kluzáky, s možností spojování do řady. Povrch rámu je chromovaný, tloušťka chromu 5 mikronů. Drát splňuje požadavky dle EN 10204. |
| Plastové díly | Barvy plastů standardně: černá, bílá. Barva plastů projekty: červená, zelená, písková, modrá, šedá. U projektů je dodací lhůta 4 – 6 týdnů. |
| Příplatkové provedení | - Filcové kluzáky |
| Certifikát | - Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečností předpisy dle EN 1335 - Výrobek splňuje statické zatížení dle normy EN 1728/00 (stupeň 5). - Výrobek splňuje zkoušky únavy dle normy EN 1728/00 (stupeň 5). - Opěradlo splňuje požadavky na pevnost při opření dle normy EN 1728 (stupeň 5). |
| Záruka | 5 let (viz. Obchodní podmínky) |

Rozměry (v mm)

Koncept WEB

| WB 950.300 | WB 950.301 | WB 950.302 |
| --- | --- | --- |